SYSTEMY POJEDYNCZY

Wymiar kasety dopasowany

do standardowych rozmiarów										skrzydeł bezprzylgowych

Tabela wymiarowa dla kaset „ALFA” pojedynczych

| Szerokość skrzydła | Wysokość skrzydła | C | D | E | F | G | Wysokość światła przejścia | Wysokość całkowita kasety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So [mm] | Ho [mm] | [mm] |  |  |  |  | H [mm] | H1 [mm] |
| 630 | 2030 - 2040 | 1280 | 640 | 580 | 620 | 645 | 2020 | 2115 |
| 730 |  | 1480 | 740 | 680 | 720 | 745 |  |  |
| 830 |  | 1680 | 840 | 780 | 820 | 845 |  |  |
| 930 |  | 1880 | 940 | 880 | 920 | 945 |  |  |
| 1030 |  | 2080 | 1040 | 980 | 1020 | 1045 |  |  |

C – całkowita szerokość kasety

D – szerokość kieszeni kasety

E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy

G – głębokość kieszeni kasety razem z listwami ościeżnicowymi.

Tabela wymiarowa dla kaset „ALFA” podwójnych

| Szerokość skrzydła (tafli szkła) | Wysokość skrzydła | C’ | D | E’ | F’ | G | Wysokość światła przejścia | Wysokość całkowita kasety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So [mm] | Ho [mm] | [mm] |  |  |  |  | H [mm] | H1 [mm] |
| 630 | 2030 - 2040 | 2460 | 640 | 1150 | 1180 | 645 | 2020 | 2120 |
| 730 |  | 2860 | 740 | 1350 | 1380 | 745 |  |  |
| 830 |  | 3260 | 840 | 1550 | 1580 | 845 |  |  |
| 930 |  | 3660 | 940 | 1750 | 1780 | 945 |  |  |
| 1030 |  | 4060 | 1040 | 1950 | 1980 | 1045 |  |  |

C’ – całkowita szerokość kasety

D – szerokość kieszeni kasety

E’ – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

F’ – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy

G – głębokość kieszeni kasety razem z listwami ościeżnicowymi.

SYSTEMY POJEDYNCZY BEZOŚCIEŻNICOWY

Wymiar kasety dopasowany

do standardowych rozmiarów										skrzydeł bezprzylgowych

Tabela wymiarowa dla kaset „ALFA” pojedynczych bezościeżnicowych

(skrzydło drewniane)

| Szerokość skrzydła | Wysokość skrzydła | C | D | E | F | G | Wysokość światła przejścia | Wysokość całkowita kasety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So [mm] | Ho [mm] | [mm] |  |  |  |  | H [mm] | H1 [mm] |
| 650 | 2030 - 2040 | 1320 | 660 | 615 | 640 | 663 | 2020 | 2115 |
| 750 |  | 1520 | 760 | 715 | 740 | 763 |  |  |
| 850 |  | 1720 | 860 | 815 | 840 | 863 |  |  |
| 950 |  | 1920 | 960 | 915 | 940 | 963 |  |  |
| 1050 |  | 2120 | 1060 | 1015 | 1040 | 1063 |  |  |

C – całkowita szerokość kasety

D – szerokość kieszeni kasety

E – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

F – szerokość światła przejścia bez ościeżnicy

G – głębokość kieszeni kasety po obłożeniu gipsem